## 1. Introduzione e Obiettivi

Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema embedded distribuito per il controllo di uno "Smart Drone Hangar". Il sistema gestisce le procedure automatizzate di ingresso e uscita di un drone, garantisce la sicurezza ambientale attraverso il monitoraggio della temperatura e comunica la telemetria di stato a un operatore remoto tramite un'interfaccia grafica su PC (Drone Remote Unit - DRU).

## 2. Architettura di Sistema

Il sistema segue un pattern di Architettura a Livelli (Layered Architecture) per disaccoppiare le specifiche hardware dalla logica del sistema.

- Kernel: Implementa il framework di Multitasking Cooperativo. Uno scheduler personalizzato gestisce il ciclo di vita delle Task invocando ciclicamente il metodo tick(), garantendo l'esecuzione pseudo-parallela e non bloccante della logica.

- devices: Isola l'accesso alle periferiche fisiche. Ogni componente è incapsulato in classi C++ dedicate, nascondendo i dettagli di basso livello alla logica applicativa.

| Componente | Utilizzo |
| --- | --- |
| Servo Motore | Porta Hangar |
| Sonar (HC-SR04) | Misurazione Distanza |
| Sensore PIR | Rilevamento Presenza |
| Sensore Temp | Rilevamento Temperatura (TMP36) |
| LED Verde (L1) | Power/Status |
| LED Verde (L2) | Landing/Taking off in corso |
| LED Rosso (L3) | Allarme |
| Bottone | Reset |
| LCD I2C | Interfaccia Utente |

- Model:

  - DroneHangar Rappresenta il modello logico centrale, aggregando i dati dei sensori e gestendo lo stato globale del sistema (allarmi, posizione drone).

  - Dashboard Gestisce il gateway di comunicazione con la Drone Remote Unit (PC), serializzando la telemetria di stato (temperatura, distanza, modalità) su canale seriale. Decodifica i messaggi asincroni in ingresso, trasformando le richieste della GUI (TakeOff, Landing) in flag di comando consumabili dalle Task operative.

  - UserPanel Astrae l'interazione con l'operatore locale, incapsulando la gestione del display LCD I2C e la lettura sincronizzata del pulsante fisico di Reset.

## 3. Design delle Macchine a Stati Finiti (FSM)

La logica è distribuita su tre task principali, implementate come Macchine a Stati Finiti Sincrone.

### 3.1 Task 1: Procedura di Atterraggio (LandingTask)

Gestisce l'avvicinamento e l'ingresso del drone.

- WAITING_FOR_LANDING: Effettua il polling del sensore PIR. La transizione avviene se DroneDetected == true E viene ricevuta una LandingRequest dalla Dashboard.

- DOOR_OPENING: Attiva il servo. Attende per un tempo definito DOOR_TIME.

- LANDING: Fase di monitoraggio. Attende che la distanza del Sonar sia ≤D2 (Drone Dentro).

- TIMING: Controllo di stabilità. Assicura che il drone rimanga all'interno per T2 secondi (debounce).

- DOOR_CLOSING: Riporta il servo a 0°.

- DRONE_INSIDE: Stato finale. Aggiorna la UI e resetta i flag.

### 3.2 Task 2: Procedura di Decollo (TakeOffTask)

Gestisce la sequenza di uscita del drone.

- IDLE: Attende un comando di "TakeOff" dalla DRU/Dashboard.

- PREPARING_TAKEOFF: Attivazione lampeggio LED e aggiornamento UI.

- OPENING_DOOR: Apre la porta dell'hangar.

- TAKING_OFF: Attende che la distanza del Sonar sia >D2 (Drone Fuori).

- TIMING: Controllo di stabilità (T1 secondi) per assicurare che il drone abbia completamente lasciato l'area.

- CLOSING_DOOR: Chiude l'hangar.

- DRONE_OUT: Stato finale. Il sistema è pronto per un nuovo atterraggio.

### 3.3 Task 3: Salute e Sicurezza (HangarHealthCheckTask)

Questa è la logica a priorità più alta riguardante la sicurezza. Esegue in parallelo alle operazioni e può sovrascriverle o sospenderle.

- NORMAL: Monitora la Temperatura (T).

  - Se T≥Temp1→ Passa a TIMING_PRE_ALARM.

- TIMING_PRE_ALARM: Logica di debounce (T3 secondi).

- PREALARM: Stato di avvertimento.

  - Azione: Imposta pHangar->setPreAlarm(). Questo flag inibisce nuovi comandi di TakeOff/Landing nelle altre task.

  - Se T<Temp1→ Ritorna a NORMAL.

  - Se T≥Temp2→ Passa a TIMING_ALARM.

- TIMING_ALARM: Logica di debounce (T4 secondi).

- ALARM: Stato critico.

  - Azione: pHangar->setAlarm(). Forza i LED su Rosso, chiude la porta (se aperta), invia un Alert Critico alla DRU.

  - Uscita: Possibile solo tramite pulsante RESET manuale sulla console.